Spis treści

Streszczenie opracowania w języku niespecjalistycznym	3

1. Ogólna charakterystyka przedsięwziecia	5

1.1. Wstęp	5

1.1.1 Cel i zakres opracowania	5

1.1.2. Inwestor	8

1.1.3. Wykorzystane materiały	8

2. Opis przedsięwzięcia	8

2.1. Lokalizacja obiektu	8

2.2. Charakterystyka przedsięwzięcia i jego elementów	8

2.2.1. Geologiczne roboty poszukiwawczo - rozpoznawcze	8

2.2.2.Przewidywana eksploatacja udokumentowanego złoża	9

2.2.2.1. Zajmowany teren i stosunki własnościowe	10

2.2.2.2. Rodzaj i wielkość zakładanego wydobycia kruszywa naturalnego	11

2.2.2.3. Roboty przygotowawcze, udostępniające i zwałowanie nadkładu	11

2.2.2.4. Urabianie, transport i przeróbka kopaliny	12

2.3. Warianty planowanego przedsięwzięcia	13

2.3.1. Brak przedsięwzięcia	13

2.3.2. Możliwe warianty przedsięwzięcia	13

3. Opis elementów przyrodniczych  środowiska i sposobu zagospodarowania  terenu	13

3.1. Morfologia i hydrografia	13

3.2. Warunki klimatyczne	14

3.3. Budowa geologiczna	14

3.4. Warunki hydrogeologiczne	15

3.5. Gleby	16

3.6. Szata roślinna	16

3.7. Świat zwierzęcy	16

4. Przewidywane oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia	17

4.1. Faza eksploatacji	17

4.1.1 Wody podziemne i powierzchniowe	17

4.1.2. Gospodarka wodnościekowa	19

4.1.3. Ochrona powierzchni ziemi	19

4.1.4. Gospodarka odpadami	19

4.1.5. Oddziaływanie hałasu	21

4.1.6. Emitowanie zanieczyszczeń do atmosfery	22

4.1.7. Dobra materialne i dobra kultury	23

4.1.8. Krajobraz	23

4.1.9. Fauna i flora	23

4.1.10. Zdrowie i życie ludzi	23

4.2. Informacje dotyczące ewentualnej sytuacji awaryjnej związanej z zagrożeniem osuwiskowym lub zmniejszeniem stateczności skarp	24

4.3. Faza przyszłej likwidacji kopalni	25

5. Potencjalne znaczące oddziaływania przedsięwzięcia	25

6. Porównanie z innymi dostępnymi rozwiazaniami z punktu widzenia  czystszej produkcji	27

7. Obszar ograniczonego użytkowania	27

8. Monitoring na etapie ekspoatacji      i likwidacji kopalni	27

9. Analiza możliwych konfliktów       społecznych	27

10. Nadzwyczajne zagrożenie środowiska	28

11. Podsumowanie końcowe i wnioski	28

12. Załączniki	30

# Streszczenie opracowania w języku niespecjalistycznym

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie wpływu na środowisko eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Bzionków” na terenie Kopalni Odkrywkowej Bzionków, położonej na gruntach wsi Bzionków w gminie Dobrodzień, pow. oleski, woj. opolskie, na działce nr 17/2 k.m. 11 obręb Rzędowice.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku i żwiru) ze złoża „Bzionków”. Wyniki badań przeprowadzonych dla udokumentowania złoża kruszywa naturalnego „Bzionków”, które będzie przedmiotem eksploatacji, przedstawione zostały (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze /Dz. U. 1994 r. nr 27 poz. 96 z późniejszymi zmianami/) w „Dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego BZIONKÓW” w kat C1  
Ww. dokumentacja przyjęta została bez zastrzeżeń przez Marszałka Województwa Opolskiego zawiadomieniem Nr DOŚ.II.KD-7510-8/08 z dnia 19 03.2008 r.

Według. stanu na 31.12.2007 r. ustalone w dokumentacji geologicznej zasoby kruszywa naturalnego wynoszą:

1 825 050,39 Mg kruszywa naturalnego

Złoże „Bzionków” udokumentowane w kategorii C1 jest złożem typu pokładowego. Zajmuje obszar ca 23 ha i leży w obrębie działki o nr ewidencyjnym 17, której właścicielem jest p. Andrzej Placzyński.

Złoże budują czwartorzędowe piaski i żwiry pochodzenia lodowcowego                     i wodnolodowcego. Złoże udokumentowano w warstwie suchej.

Aktualnie złoże jest eksploatowane na obszarze 2,0 ha na podstawie koncesji z dnia 03.06.2008 r nr POŚR.7512-2/08, udzielonej przez Starostę Powiatu Oleskiego. Eksploatacją objęto zasoby położone w granicach obszaru górniczego „Bzionków” zlokalizowane w blokach obliczeniowych 3 i 6 w ilości 370 072 Mg kruszywa naturalnego.

Analiza została przeprowadzona w związku z zamiarem ubiegania się przez Inwestora o uzyskanie pozwolenia na eksploatację kruszywa naturalnego z całości złoża „Bzionków, a co za tym idzie zamiarem wystąpienia eksploatatora do Marszałka Województwa Opolskiego o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „BZIONKÓW” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Bzionków 1”.

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie wpływu eksploatacji kruszywa naturalnego na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak:

- wody powierzchniowe i podziemne,

- powietrze atmosferyczne (emisja zanieczyszczeń i hałasu),

- powierzchnia ziemi

- w rejonie lokalizacji i w zasięgu oddziaływania obiektu oraz wskazanie sposobów wydobywania kopaliny zapewniającego maksymalne ograniczenie jej wpływu na środowisko przy jednoczesnym spełnieniu wymogów przepisów prawa geologicznego 
i górniczego a także norm wymaganych przepisami z zakresu ochrony środowiska.

- Realizacja przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego prowadzona w oparciu o zalecenia niniejszego opracowania, nie będzie w istotny sposób wpływać na stan środowiska naturalnego.

# 1. Ogólna charakterystyka przedsięwziecia

## 1.1. Wstęp

### 1.1.1 Cel i zakres opracowania

- Celem opracowania jest ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej w postaci kruszywa naturalnego (piasku i żwiru) ze złoża „Bzionków”, w granicach projektowanego obszaru górniczego „BZIONKÓW 1” w Bzionkowie, gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie.

- Zakres opracowania obejmuje:

- opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

  - charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

  - główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

  - przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

- opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody;

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

- opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

- opis analizowanych wariantów, w tym:

- wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

- wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

- określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

- uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływanie na środowisko, w szczególności na:

  - ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

  - powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat 
i krajobraz,

  - dobra materialne,

  - zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

  - wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a)-d)

- opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko, wynikające z:

  - istnienia przedsięwzięcia,

  - wykorzystania zasobów środowiska

  - emisji

- opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

- jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa          w art.143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

- wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;

- przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

- przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie prowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

- analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

- przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

- wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

- streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, 
w odniesieniu do każdego elementu raportu;

- nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

- źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu;

Informacje o których mowa w punkcie 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

- Opracowanie wykonano zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227).

- Zakres niniejszego raportu, wymaganego do wydania koncesji na eksploatację przedmiotowego złoża określony został przez Burmistrza Dobrodzienia (postanowienie B.RG/7624/8-6/08/09 z dnia 24.09.2009 r.).

### 1.1.2. Inwestor

- Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe - „PLACZYŃSKI” sp. zo.o. - 42-200 Częstochowa - ul. Żyzna 1

### 1.1.3. Wykorzystane materiały

Do opracowania niniejszego „Raportu oddziaływania na środowisko...” wykorzystano następujące materiały:

- Postanowienie Burmistrza Dobrodzienia B.RG/7624/8-6/08/09 z dnia 24.09.2009 r. nakładające na Inwestora obowiązek sporządzenia pełnego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- Dokumentację geologiczną złoża kruszywa naturalnego „BZIONKÓW” kat. C1, Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne s.c., Częstochowa 2008 r.,

- Dane uzyskane od Inwestora.

# 2. Opis przedsięwzięcia

## 2.1. Lokalizacja obiektu

Złoże kruszywa naturalnego „BZIONKÓW” leży na gruntach wsi Bzionków
w gminie Dobrodzień, pow. oleski, woj. opolskie.

## 2.2. Charakterystyka przedsięwzięcia i jego elementów

### 2.2.1. Geologiczne roboty poszukiwawczo-rozpoznawcze

Prace poszukiwawcze za złożem kruszywa naturalnego w miejscowości Bzionków w gminie Dobrodzień prowadzone były na zlecenie Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „PLACZYŃSKI” Placzyński Andrzej w 2008 roku. Na obszarze o powierzchni 23,2 ha dokumentacją geologiczną wyznaczono granice złoża kruszywa naturalnego „BZIONKÓW”. Złoże zostało udokumentowane w jednym polu.

W dokumentacji wykonanej w kat. C1 ustalono ze stanem na 31.12.2007 r.

1 825 050,39 Mg zasobów bilansowych kruszywa naturalnego.

Aktualnie złoże jest eksploatowane na obszarze 2,0 ha na podstawie koncesji z dnia 03.06.2008 r nr POŚR.7512-2/08, udzielonej przez Starostę Powiatu Oleskiego. Eksploatacją objęto zasoby położone w granicach obszaru górniczego „Bzionków” zlokalizowane w blokach obliczeniowych 3 i 6 w ilości 370 072 Mg kruszywa naturalnego.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowego „PLACZYŃSKI” ubiega się o uzyskanie pozwolenia na eksploatację kruszywa naturalnego z całości złoża „Bzionków”                    (w granicach ustalonych w dokumentacji geologicznej), a co za tym idzie zamiarem wystąpienia do Marszałka Województwa Opolskiego o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Bzionków” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Bzionków 1”.

### 2.2.2.Przewidywana eksploatacja 
         udokumentowanego złoża

Złoże „BZIONKÓW” jest obecnie eksploatowane na obszarze 2 ha (na podstawie koncesji wydanej przez Starostę Oleskiego). Przewiduje się wydobycie kruszywa w pozostałej części złoża, na całkowitym docelowym obszarze 23,2 ha oraz generalne przemieszczanie się frontu eksploatacyjnego zachód północy na południe oraz ze wschodu na zachód. Wielkość wydobycia, będzie uzależniona od zapotrzebowania w danym roku na kruszywo.

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Bzionków” prowadzona będzie systemem odkrywkowym, wyrobiskiem typu wgłębnego, jednym poziomem eksploatacyjnym, systemem ścianowo-zabierkowym, z równoległym postępem frontu roboczego, z mechanicznym urabianiem kopaliny do spągu złoża, bez użycia materiałów wybuchowych. Eksploatacją zostanie objęty cały obszar złoża w jego granicach pionowych ustalonych w dokumentacji geologicznej, natomiast granicę poziomą stanowi spąg złoża, który układa się na glinach piaszczystych w otworach gdzie nie stwierdzono wody oraz 0,5 m powyżej zwierciadła wody w otworach gdzie ją nawiercono.

Złoże na większości swojej powierzchni jest złożem suchym. Zwierciadło wód gruntowych nawiercono w północno zachodniej jego części w otworze nr 1 oraz wzdłuż wschodniej granicy w otworach 3,6,9. Przyszła eksploatacja prowadzona będzie w warstwie suchej.

Urabianie kopaliny odbywało się będzie koparką jednonaczyniową przy współpracy ze spycharką lemieszową. Kąt nachylenia skarp roboczych wynosił będzie 
około 50-60, natomiast skarpy docelowe formowane będą pod kątem około 45.

Złoże jest złożem suchym a poziom wód gruntowych występuje poniżej projektowanej głębokości eksploatacji. Wody opadowe infiltrowały będą w podłoże, co powoduje iż nie zachodzi potrzeba odwadniania kopalni.

Urabianie złoża odbywać się będzie w sposób mechaniczny, jednym poziomem w jednym lub w dwóch piętrach eksploatacyjnych w zależności od miąższości złoża. Wysokość ścian eksploatacyjnych nie powinna przekraczać 5,0 – 6,0 m przy kącie pochylenia płaszczyzn ich ociosów około 60. Maksymalna wysokość skarp roboczych będzie wynosić około 13,5 m

Roboty udostępniające polegać będą na zdejmowaniu nadkładu                                 i przemieszczaniu na tymczasowe zwałowiska zorganizowane w pasach ochronnych             i obszarach bezzasobowych. Roboty te wykonywane będą przez spycharki czołowe.

Załadowany na środki transportowe surowiec przewożony będzie do odbiorcy.

W wyniku prowadzonych prac wydobywczych powstanie wyrobisko odkrywkowe o maksymalnej głębokości około 13,5 m. W miarę postępu eksploatacji obszar wyrobiska będzie się powiększał. Docelowo robotami wydobywczymi objęty zostanie obszar o powierzchni około 23,2 ha.

Do pozyskiwania kruszywa używane będą maszyny o napędzie spalinowym 
a podstawowy surowiec do ich napędu to olej napędowy oraz oleje silnikowe 
i przekładniowe.

Inne materiały dodatkowe nie będą stosowane przy eksploatacji złoża.

#### 2.2.2.1. Zajmowany teren i stosunki własnościowe

Powierzchnia udokumentowanego i przeznaczonego do eksploatacji złoża „Bzionków” wynosi około 23,2 ha. Złoże obejmuje działkę nr 17/2 k.m. 11 obręb Rzędowice położoną w miejscowości Bzionków, gmina Dobrodzień, powiat oleski, woj. opolskie, będącą w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego „PLACZYŃSKI”.

#### 2.2.2.2. Rodzaj i wielkość  zakładanego wydobycia 
                  kruszywa naturalnego

Złoże „Bzionków” jest złożem częściowo eksploatowanym. Po uzyskaniu koncesji Przedsiębiorca planuje roczne wydobycie kopaliny w granicach 200 000 Mg 
(w zależności od zapotrzebowania na kruszywo naturalne).

W momencie uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Bzionków”, zakłada się eksploatację z istniejącego wyrobiska (powstałego w związku z wydobyciem kopaliny w ramach koncesji udzielonej przez Starostę Oleskiego) z północy na południe a następnie ze wschodu na zachód.

Wielkość wydobycia oraz  szczegółowe kierunki eksploatacji zostaną określone w przewidywanych prawem geologicznym i górniczym opracowaniach (plan zagospodarowania złoża oraz plan ruchu zakładu górniczego).

#### 2.2.2.3. Roboty przygotowawcze, udostępniające i zwałowanie 
                  nadkładu

Prace przygotowawcze i udostępniające w granicach złoża „BZIONKÓW” wykonane zostaną po uzyskaniu koncesji na eksploatację oraz zatwierdzeniu planu ruch zakładu górniczego. Teren złoża nie będzie wymagał specjalnych robót przygotowawczych. Złoże udokumentowane zostało w jednym polu. Rozpoczęcie eksploatacji poprzedzić należy jedynie zdjęciem nadkładu z nad przewidywanego do wydobycia fragmentu złoża. Nadkład występujący nad złożem będzie sukcesywnie zdejmowany, składowany na zwałowiskach tymczasowych i stałych, a w terminie późniejszym wykorzystywany do rekultywacji powstałego wyrobiska.

Zdejmowanie nadkładu prowadzone będzie przy pomocy spycharek z powierzchni przeznaczonej bezpośrednio do eksploatacji, sukcesywnie w miarę postępu robót wydobywczych.

Szczegółowo w/w roboty zostaną omówione i zaplanowane w projekcie zagospodarowania złoża oraz poszczególnych planach ruchu.

#### 2.2.2.4. Urabianie, transport i przeróbka kopaliny

Kopalina eksploatowana będzie dwoma podstawowymi systemami:

- system ścianowy charakteryzujący się utrzymaniem zgodności generalnego kierunku wybierania złoża i kierunku urabiania w przodku,

- system zabierkowy polegający na wybieraniu złoża równoległymi pasami (zabierkami) przy czym kierunek urabiania zabierki będzie prostopadły do generalnego kierunku postępu robót.

Przy wybieraniu złoża w/w systemami przewiduje się przesuwanie frontów roboczych w sposób równoległy. Przewiduje się, że eksploatacja prowadzona będzie jednym poziomem. Urobiona kopalina odkładana będzie na poziomie pracy koparki, skąd ładowana będzie na samochody odstawcze.

Przy północnej granicy złoża przez jego obszar złoża z południowego-wschodu na północny-zachód przebiega linia energetyczna. Dla tej instalacji w celu jej ochrony, utworzony zostanie filar ochronny.

Szczegółowe kierunki eksploatacji, robót udostępniających oraz granice filarów ochronnych zostaną określone w projekcie zagospodarowanie złoża oraz                            w poszczególnych planach ruchu.

Roboty pomocnicze polegające na zdejmowaniu nadkładu, czyszczeniu spągu wykonywane będą przez spycharki czołowe różnych typów.

W planach jest prowadzenie uszlachetniania (płukania) kruszywa. Używana do płukania kruszywa woda będzie krążyła w obiegu zamkniętym.

W kopalni nie będą prowadzone roboty strzałowe.

Urobiona kopalina ładowana będzie na samochody kontrahentów w odkrywce             i wywożona poza granice złoża. Dojazd do złoża możliwy będzie drogą łączącą Rzędowice z drogą 901 Dobrodzień – Olesno.

Dojazd do złoża „BZIONKÓW” przedstawiono na załączniku graficznym nr 1.

## 2.3. Warianty planowanego przedsięwzięcia

### 2.3.1. Brak przedsięwzięcia

Nie podejmowanie przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „BZIONKÓW” pozwoli zachować nie naruszone środowisko naturalne w omawianym rejonie. Jednocześnie przy sporym zapotrzebowaniu na kruszywo naturalne brak podjęcia ww. przedsięwzięcia spowoduje konieczność transportu kruszywa ze znacznych odległości.

### 2.3.2. Możliwe warianty przedsięwzięcia

Opisany w rozdziale 2.2.2.4 sposób eksploatacji jest typowym sposobem stosowanym w odkrywkowych zakładach górniczych, najkorzystniejszym dla środowiska, zapewniającym bezpieczeństwo ludziom i maszynom pracującym 
w wyrobisku a także terenom bezpośrednio przylegającym do kopalni.

# 3. Opis elementów przyrodniczych 
środowiska i sposobu zagospodarowania 
terenu

## 3.1. Morfologia i hydrografia

Złoże "Bzionków” położone jest w województwie opolskim, powiecie oleskim, gminie Dobrodzień. Pod względem morfologicznym obszar badań położony jest 
w obrębie makroregionu Nizina Śląska, mezoregionu Równina Opolska i leży u podnóża Progu Woźnickiego. (J.Kondracki, 2002).

Rzędne terenu w obrębie złoża wahają się od 247,5 na zachodzie do 257,5 m npm 
na wschodzie.

Pod względem hydrograficznym omawiany teren znajduje się w zlewni rzeki Małej Panwi (dorzecze Odry). Z dokumentowanego terenu wody powierzchniowe zbierane są przez rzekę Myślinkę (prawobrzeżny dopływ Małej Panwi).

## 3.2. Warunki klimatyczne

Pod względem klimatycznym omawiany obszar należy do Regionu Środkowopolskiego (A .Woś, 1999 r.). W regionie tym jest większa (w stosunku do innych regionów) ilość dni z pogodą bardzo ciepłą i pochmurną, lecz bez opadów (średnio prawie 38 dni w roku), a także dni dość mroźnych z dużym zachmurzeniem i opadem (7 dni w roku).

Region cechują:

- średni opad roczny około 520 - 580 mm,

- średnia temperatura roczna około 7,5C (- 2, - 3C w styczniu; +17, +18C 
w lipcu),

- przeważający kierunek wiatru – zachodni i południowo-zachodni,

## 3.3. Budowa geologiczna

Złoże „BZIONKÓW” leży w obrębie monokliny śląsko – krakowskiej zbudowanej                   z utworów mezozoiku zapadających pod kątem 1 – 30 na NE.

W rejonie prowadzonych badań najmłodszymi utworami mezozoiku są osady triasu górnego, wykształcone w postaci iłów, iłowców i mułowców z wkładkami piaskowców            i wapieni. Strop osadów triasu (iłowce pstre z tzw. brekcją lisowską) znajduje się na głębokości około 30 metrów (rzędna ca 210 m npm). Bezpośrednio na utworach triasu górnego zalegają osady czwartorzędu. Są to piaski i żwiry wodnolodowcowe stadiału maksymalnego, zlodowacenia środkowopolskiego. Miąższość czwartorzędu w omawianym obszarze waha się od ok. 25 - 30 m.

Złoże „Bzionków” udokumentowane w kategorii C1 jest złożem typu pokładowego. Zajmuje obszar 23,2 ha. Miąższość warstwy złożowej waha się od 2,10 do 11,80 m, średnio 5,30 m. Złoże budują średnio- i gruboziarniste piaski oraz drobne żwiry zlodowacenia środkowopolskiego.

Nadkład nad złożem stanowi warstwa gleby o miąższości od 0,4 do 0,5 m.

W ramach przeprowadzonych prac dla udokumentowania złoża „BZIONKÓW” odwiercono 9 otworów. W ośmiu otworach stwierdzono występowanie piasków i żwirów. Otwór nr 2 położony przy północnej granicy złoża okazał się otworem negatywnym.

## 3.4. Warunki hydrogeologiczne

W profilu hydrogeologicznym badanego terenu występują utwory wodonośne czwartorzędu i triasu górnego.

Dokumentowany obszar leży poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia             2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału dorzeczy na regiony wodne.

Czwartorzędowe piętro wodonośne prowadzi wody porowe występujące na głębokości 5 – 20 m ppt., związane głównie z piaskami i żwirami. Miąższość utworów wodonośnych na analizowanym terenie wynosi 5 – 15 m. Zwierciadło wody znajduje się pod ciśnieniem lub posiada charakter swobodny. Potencjalna wydajność typowego otworu studziennego wynosi 10 – 30 m3/d. Wodoprzewodność zawiera się w szerokim zakresie od poniżej 20 m2/d do 500 m2/d.

W przewarzającej części analizowanego obszaru, czwartorzędowe piętro wodonośne jest przykryte utworami piaszczystymi i żwirowymi nie stanowiącymi izolacji. W miejscach zalegania na powierzchni glin zwałowych izolacja jest pełna.

Czwartorzędowe piętro wodonośne zasilane jest na całym obszarze jego występowania z infiltracji opadów atmosferycznych. Drenaż odbywa się za pośrednictwem cieków powierzchniowych, odkrywkowych wyrobisk górniczych oraz ujęć wód podziemnych.

Na obszarach gdzie pod czwartorzędem zalegają ilaste osady triasu górnego               o dużej miąższości, czwartorzędowe piętro wodonośne staje się podstawowym piętrem użytkowym. Z piętra tego zaopatrywany jest m.in. Bzionków.

W okolicy złoża „Bzionków” znajduje się studnia wiercona, wykonana w 1978 r. z przeznaczeniem na zaopatrzenie byłego PGR oraz miejscowości Bzionków. Studnia ta została odwiercona do głębokości 6,7 m, nawiercone zwierciadło wody występowało na głębokości 5,0 m i ustabilizowało się na głębokości 2,5 m. Wydajność studni w 1978 r. wynosiła 384 m3/d przy depresji 1,5 m, wydatek jednostkowy 256 m3/d · 1 mS.

Górnotriasowe piętro wodonośne prowadzi wody szczelinowe i szczelinowo – porowe, występujące pod ciśnieniem lub lokalnie o charakterze swobodnym, związane z zawodnionymi przewarstwieniami piaskowców i wapieni, występujących wśród iłów, iłowców i mułowców. Warstwy wodonośne są nieciągłe i słabo wodonośne. Woda                z tych warstw ujmowana jest tylko kilkoma studniami wierconymi w rejonie Lublińca. Studnie osiągały wydajności od kilkuset dm3/h do kilkunastu m3/h.

## 3.5. Gleby

Omawiany obszar położony jest w obrębie Równiny Opolskiej.

Na obszarze gminy Dobrodzień dominują gleby pseudobielicowe i rdzawe wytworzone 
z różnego rodzaju piasków (luźnych, słabogliniastych i gliniastych). W większości gleby te mają odczyn kwaśny.

## 3.6. Szata roślinna

Teren powiatu oleskiego położony jest w dwóch regionach przyrodniczo – leśnych. Większość obszaru leży w krainie małopolskiej, dzielnicy Wyżyny  Woźnicko – Wieluńskiej, zaś część południowo – zachodnia w granicach krainy śląskiej, dzielnicy Równiny Opolskiej. Różnią się one nieco typem siedlisk i składem gatunkowym. 
W strukturze siedliskowej dominują bory. Większość siedlisk stanowi bór świeży 
i mieszany. Pozostałe siedliska to lasy mieszane. W drzewostanie przeważa sosna, poza tym licznie występuje dąb, świerk, buk i olsza.

## 3.7. Świat zwierzęcy

Skład gatunkowy świata zwierzęcego jest różnorodny, a cechująca go przejściowość zoograficzna zapewnia stan względnej równowagi przyrodniczej.

W obrębie pól uprawnych, nieużytków, zespołów leśnych omawianego obszaru 
i dolin pobliskich cieków żyją:

- ssaki: jeleń, sarna, dzik, lis, borsuk, kuna, szarak, jeż, wiewiórka, mysz polna;

- ptaki: kuropatwa, bażant łowny, bocian, myszołów, puszczyk;

a także bardzo licznie reprezentowane bezkręgowce, tj. ślimaki, owady (motyle, chrząszcze, ważki) i drobne kręgowce, mające sporo przedstawicieli wśród znanych ogólnie w kraju gadów (m.in. zaskroniec zwyczajny, padalec, jaszczurka zwinka) 
i płazów (m.in. żaba trawna, ropucha zwyczajna i zielona)

# 4. Przewidywane oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia

## 4.1. Faza eksploatacji

### 4.1.1 Wody podziemne i powierzchniowe

Omawiany obszar leży poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału dorzeczy na regiony wodne.

Pod 25-30 metrową warstwą osadów czwartorzędowych zalegają znacznej miąższości iły triasu górnego z wkładkami piaskowców i wapieni z którymi związane są użytkowe poziomy wód podziemnych. Najbliższe czynne ujęcia wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego, znajdują się w Dobrodzieniu odległości ok. 2 km na południe od granic złoża „Bzionków”.

Eksploatacja ze złoża kruszywa naturalnego „Bzionków” będzie prowadzona w warstwie suchej.

Potencjalne zagrożenie dla jakości wód podziemnych jest związane 
z wykorzystywanymi do napędu maszyn olejami: napędowym, silnikowym, przekładniowym i hydrauliczny.

W sytuacji awaryjnej, podczas tankowania maszyn lub podczas wymiany oleju silnikowego, hydraulicznego lub przekładniowego może dojść do wycieku tych substancji do gruntu.

Bezwzględnie należy dążyć do wyeliminowania takiego zagrożenia dokładając odpowiedniej staranności do czynności związanych z gospodarowaniem substancjami ropopochodnymi, jednak nawet w sytuacji gdyby doszło do wycieku substancji ropopochodnych do gruntu nie będzie to stanowiło istotnego zagrożenia dla jakości wód podziemnych.

Nie przewiduje się tworzenia na terenie kopalni magazynu olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych. W razie konieczności wymianę olejów będzie dokonywać specjalistyczna firma w oparciu o zawartą umową. Firma wymieniająca olej będzie usuwała z terenu kopalni olej zużyty.

Na terenie kopalni nie będzie również magazynowany olej napędowy. W miarę potrzeb będzie on dowożony w pojemnikach o pojemności 20-30 dm3 ze znajdującej się w sąsiedztwie złoża stacji paliw i wykorzystywany na bieżące potrzeby, w związku z czym nie będzie magazynowany na terenie kopalni.

Nie jest możliwe aby w trakcie tankowania maszyn lub wymiany olejów do gruntu przedostały się większe ilości substancji ropopochodnych.

W sytuacji awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych zanieczyszczony grunt należy zebrać do szczelnego pojemnika i przekazać do utylizacji. Zważywszy na maksymalną ilość substancji ropopochodnych jaka może się teoretycznie przedostać do gruntu (w przypadku oleju napędowego 30 dm3 - pełna pojemnik, w przypadku oleju silnikowego i przekładniowego ok. 15 dm3 - cały olej znajdujący się w maszynie) nie będzie to mogło wpłynąć w istotny sposób na wody podziemne. Substancje ropopochodne będą sorbowane przez grunt a obszar zanieczyszczony ograniczony będzie do bezpośredniego miejsca wycieku.

W związku z gospodarką substancjami ropopochodnymi można również rozważać hipotetycznie awarię związaną z wyciekiem substancji ropopochodnych 
z pracujących na terenie kopalni maszyn lub samochodów ciężarowych odbierających urobek, wynikającą z uszkodzenia (nieszczelnością) instalacji. Większa awaria związana z nagłym rozszelnienia się instalacji w pojeździe czy maszynie jest mało prawdopodobna, gdyby się jednak zdarzyła to należałoby jak najszybciej usunąć zanieczyszczony grunt i przekazać go do utylizacji. Bardziej prawdopodobne są niewielkie wycieki związane z nieszczelnością silników czy układów hydraulicznych 
i przekładniowych. W związku z powyższym należy zwracać szczególną uwagę na pozostawiane przez maszyny lub pojazdy plamy oleju, lokalizować i usuwać przyczyny nieszczelności.

Analizowane złoże znajduje się w odległości większej niż 50 m od linii brzegowej cieków powierzchniowych (minimalna odległość od północnej granicy złoża do rzeki  Myśliny to ok. 250 m, a w trakcie eksploatacji złoża nie przewiduje się jego odwadniania 
(złoże udokumentowane w warstwie suchej). Nie stwarza to więc konieczności uzyskania przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację złoża. 
W przypadku wykorzystywania wód podziemnych do celów uszlachetniania kruszywa (do płukania) konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na ich pobór.

### 4.1.2. Gospodarka wodnościekowa

Na terenie kopalni ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w szczelnym zbiorniku (szambie). Nie podjęto jeszcze decyzji czy na potrzeby obsługi złoża ustawiony zostanie barak zaplecza z węzłem sanitarnym, czy też ustawione zostaną toalety przenośne.

Woda do picia i celów sanitarnych dostarczana jest przez eksploatatora załodze 
w pojemnikach.

Woda wykorzystywana do płukania kruszywa będzie krążyć w obiegu zamkniętym (uzupełniane będą jedynie ubytki).

### 4.1.3. Ochrona powierzchni ziemi

Złoże kruszywa naturalnego „Bzionków” udokumentowane zostało w jednym polu. Występujące tu gleby, dla których skałą macierzystą są piaski i piaski gliniaste są glebami IV i V klasy bonitacyjnej.

W wyniku eksploatacji zmieniony zostanie sposób użytkowania terenu. Po zakończeniu eksploatacji teren zostanie zrekultywowany zgodnie z ustalonym kierunkiem rekultywacji.

Teren objęty przyszłą eksploatacją jest w posiadaniu Inwestora. Grunty przeznaczane będą do eksploatacji zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie zagospodarowania złoża, oraz w poszczególnych planach ruchu.

Potencjalne zagrożenie dotyczące zanieczyszczenia powierzchni ziemi związane jest z gospodarowaniem substancjami ropopochodnymi wykorzystywanymi do napędu maszyn urabiających złoże. Problem ten analizowano w rozdziale 3.1.1.

### 4.1.4. Gospodarka odpadami

W wyniku działalności związanej z eksploatacją omawianego złoża powstawać będą przede wszystkim odpady w postaci nadkładu zalegającego nad złoża oraz powstałe w trakcie płukania kruszywa (wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów będą to odpady o kodzie 01 01 02 – odpady z wydobycia kopalin innych niż rudy metali). Stanowi go głównie gleba. Odpad ten będzie składowany w granicach terenu górniczego na tymczasowych zwałowiskach, osobno piasek osobno gleba. Zostanie on wykorzystany w procesie rekultywacji po zakończeniu eksploatacji złoża.

Według danych z dokumentacji geologicznej i przy założeniu poziomu eksploatacji na ok. 200 000 Mg/rok, można szacować, że rocznie będzie powstawać 20 000 Mg odpadów w wyniku zdjęcia nadkładu ze złoża, i około 30 000 Mg odpadów powstałych w trakcie płukania kruszywa.

Proponuje się określenie sposobu zagospodarowania nadmiernych mas ziemnych  powstałych w związku z wydobywaniem kopaliny w koncesji na wydobywanie kopaliny (po zaproponowaniu wariantu i uzgodnieniu z organem wydającym tę decyzję).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1a ustawy o odpadach określenie sposobu zagospodarowania tego odpadu w ww. decyzji zwolni Inwestora - wytwórcę tego odpadu z konieczności dodatkowych regulacji w trybie tej ustawy.

Odpady w postaci nadkładu zalegającego nad złoża oraz powstałe przy płukaniu kruszywa nie są zaliczone do odpadów niebezpiecznych a ich wykorzystanie do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

Na terenie Kopalni powstawać będą również odpady poprodukcyjne związane 
z eksploatacją maszyn urabiających złoże. Będą to głównie zużyte oleje: silnikowe 
i przekładniowe (odpady o kodzie 13 02 – odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe 
i smarowe) oraz oleje hydrauliczne (odpady o kodzie 13 01 – odpadowe oleje hydrauliczne) a także opakowania po tych olejach (odpad o kodzie 15 01 10 – opakowania zawierajęce pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone). Wymianę olejów eksploatacyjnych dokonywać będą specjalistyczne firmy, posiadające stosowne zezwolenia na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych. Tak, więc odpady te (zużyte oleje) po usunięciu ich z maszyny, będą bezpośrednio włożone do urządzeń będących na wyposażeniu specjalistycznej firmy i odtransportowane do unieszkodliwienia.

Sposób postępowania ze zużytymi olejami nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

W związku z eksploatacją maszyn, okresowo mogą również powstawać odpady w postaci zużytych ich części (odpady z grupy o kodzie 16 01) oraz zużyte akumulatory (odpady o kodzie 16 06 01). Niektóre odpady z grupy o kodzie 16 01, które będą powstawać na terenie Kopalni (filtry olejowe –16 01 07, płyny hamulcowe – 16 01 13) oraz zużyte akumulatory to odpady niebezpieczne. Powstawać też będą inne odpady z grupy 16 01 – elementy metalowe, elementy z tworzyw sztucznych. Naprawą urządzeń i wymianę zużytych elementów również będą dokonywać specjalistyczne firmy, które odtransportują odpady do unieszkodliwienia.

Taki sposób postępowania nie wymaga tymczasowego magazynowania ich przez Inwestora, a przez to podejmowania dodatkowych działań organizacyjnych zapewniających ich bezpieczne gromadzenie.

Szacuje się, że łączna ilość odpadów z grupy 16 01 – 16 06 powstająca na terenie Kopalni w ciągu roku to ok. 0,3 Mg (większe ilości odpadów mogą powstać w wyniku poważnych awarii maszyn związanych z koniecznością wymiany dużych elementów metalowych).

W związku z przebywaniem na terenie Kopalni ludzi powstawać będą również niesegregowane odpady komunalne (odpady z grupy o kodzie 20 03 01) stanowią w praktyce odpady z utrzymania czystości i porządku w obiekcie i swym składem oraz charakterem są podobne do powstających w gospodarstwach domowych, więc odpady te również można zaklasyfikować do kategorii komunalnych.

Odpady pochodzące głównie z utrzymania czystości pomieszczeń można gromadzić bez ich selektywnej zbiórki we wspólnym pojemniku.

Niesegregowane odpady podobne do komunalnych będą przekazywane firmie zajmującej się na tym terenie odbiorem i transportem odpadów na najbliższe wysypisko odpadów.

Przy zachowaniu opisanego w niniejszym opracowaniu sposobu postępowania 
z poszczególnymi rodzajami odpadów oraz dopełnieniu wymogów formalno-prawnych analizowany obiekt w zakresie gospodarki odpadami nie będzie mieć ujemnego wpływu na środowisko.

### 4.1.5. Oddziaływanie hałasu

Źródłami hałasu w projektowanej kopalni będą maszyny i urządzenia służące do zdejmowania nadkładu, wydobywania kruszywa oraz środki transportu. Będą to koparki, ładowarki, spycharka czołowa, koparka linowa (czerpakowa).

Złoże kruszywa naturalnego „Bzionków” zlokalizowane jest:

- od strony zachodniej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 901 łączącej Gliwice z Olesnem,

- od strony północnej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi o nawierzchni asfaltowej łączącej Bzionków z Rzędowicami,

Natężenie ruchu samochodów na drodze wojewódzkiej nr 901 jest duże i wynosi na podstawie obserwacji wykonanych przez inwestora kilkadziesiąt aut na godzinę.

Natężenie ruchu samochodów na drodze w kierunku Rzędowic jest 
mniejsze i wynosi na podstawie obserwacji wykonanych przez inwestora kilkanaście aut na godzinę.

Hałas pochodzący od zwiększonego ruchu aut w wyniku eksploatacji złoża nie wpłynie w sposób istotny na klimat akustyczny tego terenu, ponieważ będzie on niższy od hałasu wytwarzanego przez samochody poruszające się po otaczających go drogach.

Rozporządzenie Ministra Środowiska 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) nie normuje standardów akustycznych na otwartej przestrzeni. Najbliższe tereny dla których standardy takie są określone to terenu zabudowane miejscowości Rzędowice (ok. 350 m na NE od północno – wschodniej granicy złoża). Ww. rozporządzenie dopuszcza dla tego typu obszarów długookresowy średni poziom hałasu na poziomie 55 dB(A) w przedziale czasu odniesienia równym wszystkim dobom w roku i 45 dB(A) w przedziale czasu odniesienia równym wszystkim porom nocy w roku.

Hałas emitowany przez maszyny które będą pracowały w kopalni to 70 – 90 db(A). Izofonia 50 dB przebiegać będzie w odległości najwyżej 100 m od granic Kopalni. Na przestrzeni 350 m następuje redukcja hałasu w terenie otwartym o 45-47 dB. Dodatkowo na kierunku zabudowy miejscowości Rzędowice hałas tłumiony będzie przez skarpy wyrobiska Kopalni.

Prowadzona eksploatacja analizowanego złoża nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach dla których poziom taki został określony. Oddziaływanie tego hałasu poza wyrobisko będzie minimalne.

### 4.1.6. Emitowanie zanieczyszczeń do atmosfery

Działalność wydobywcza kopalni piasku niesie za sobą zanieczyszczenie powietrza pyłami mineralnymi pochodzącymi zarówno z wywiewania z części odkrytej złoża jak i pylenie wtórne (wymuszone) spowodowane transportem samochodowym. 
O ile emisja pyłu kwarcowego z wyrobiska ma charakter cykliczny (w okresach silnych wiatrów) i dotyczy tylko wyrobiska to emisja wymuszona spowodowana środkami transportu oponowego ma zasięg zdecydowanie większy i dotyczy terenów wokół kopalni. Tereny narażone na emisję wtórną powodowaną środkami transportu są położone daleko od zabudowy zagrodowej. W pobliżu zabudowy zagrodowej są drogi utwardzone, które minimalizują uciążliwości spowodowane zapyleniem

### 4.1.7. Dobra materialne i dobra kultury

W związku z planowaną eksploatacją złoża nie są zagrożone żadne dobra materialne 
i dobra kultury. W rejonie oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia nie ma zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

### 4.1.8. Krajobraz

Omawiane złoże położone jest poza granicami parków narodowych, krajobrazowych i granicami obszaru chronionego krajobrazu. Planowana eksploatacja złoża nie wpłynie w istotny sposób na walory krajobrazowe tego terenu.

Po zakończeniu eksploatacji na części obszaru złoża powstanie zbiornik wodny, który 
w znacznej mierze urozmaici monotonny krajobraz omawianego terenu.

### 4.1.9. Fauna i flora

Teren złoża obejmuje obszar ok. 23,2 ha. W granicach udokumentowanego złoża nie ma przedstawicieli fauny innych niż owady i ptaki, które przy realizacji inwestycji łatwo mogą zmienić siedlisko.

Na terenie złoża nie występują również szczególnie cenne okazy flory istotne dla zachowania bioróżnorodności.

### 4.1.10. Zdrowie i życie ludzi

W związku z prowadzoną eksploatacją złoża na zdrowie zatrudnionych osób mogą mieć wpływ: zapylenie, hałas i wibracje oraz ekstremalne temperatury. Nie występują tu substancje toksyczne oraz źródła promieniowania jonizującego.

Niewielkie zapylenie pyłem szkodliwym dla zdrowia może wystąpić w kopalni z uwagi na rodzaj eksploatowanej kopaliny – piaski kwarcowe. Bezpośrednio narażeni na zapylenie mogą być operatorzy maszyn urabiających. W związku z tym, że operatorzy maszyn urabiających i ładujących pracują w kabinach maszyn, których szczelność zabezpiecza przed bezpośrednim kontaktem ze szkodliwym pyłem, nie przewiduje się przeprowadzenia pomiarów zapylenia oraz stosowania dodatkowych środków ochrony dróg oddechowych. Złoże eksploatowane jest systemem odkrywkowym i w związku z tym korzystny wpływ na zmniejszenie zagrożenia pyłowego mają wszelkiego rodzaju opady atmosferyczne. W przypadku zaistnienia zwiększonego zagrożenia pyłowego przedsiębiorca powinien dokonać jego pomiarów, a kierownik ruchu zakładu górniczego określi sposób mający na celu zmniejszenie i likwidację zagrożenia oraz sposób ochrony zagrożonych pracowników.

W kopalni podwyższona wartość natężenia dźwięku może wystąpić na stanowiskach obsługi maszyn urabiających i ładujących. Pomiary natężenia dźwięku na określonych stanowiskach powinny zostać wykonane przez jednostkę upoważnioną. W przypadku stwierdzenia zwiększonego hałasu narażeni pracownicy wyposażeni zostaną w ochronniki słuchu posiadające atest Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Załoga zatrudniona w kopalni narażona jest również na zwiększone temperatury w okresie letnim. Zimą kopalnia jest w postoju technologicznym. W miesiącach letnich, w okresie zwiększonych temperatur narażeni pracownicy otrzymują napoje chłodzące.

Eksploatacja złoża prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Planie ruchu Kopalni oraz ogólnymi zasadami BPH nie będzie w istotny sposób wpływać na zdrowie 
i życie ludzi.

## 4.2. Informacje dotyczące ewentualnej sytuacji awaryjnej związanej z zagrożeniem osuwiskowym lub zmniejszeniem stateczności skarp

Skarpy końcowe wyrobiska kształtowane będą pod kątem 45 (kąt naturalnego usypu piasku), co zapewnia ich stabilność i ogranicza do minimum zagrożenia osuwiskowe. Prowadzenie na bieżąco rekultywacji polegającej na umacnianiu skarp wyrobiska roślinnością (rekultywacja polegająca na zadrzewieniu skarp) dodatkowo zwiększa stabilność skarp i zmniejsza możliwość powstawania procesów osuwiskowych. Gdyby mimo tego zdarzyło się rozmycie czy osunięcie fragmentu zbocza, powstały ubytek zostanie uzupełniony materiałem miejscowym (pochodzącym ze złoża), bez wprowadzenia do środowiska materiałów obcych, mogących być źródłem jego zanieczyszczenia.

## 4.3. Faza przyszłej likwidacji kopalni

Po wyeksploatowaniu kruszywa nastąpi likwidacja zaplecza kopalni. Ponieważ złoże „Bzionków” zostało udokumentowane jako złoże suche, przewiduję się dla niego rekultywację o kierunku leśnym. Powierzchnia spągu wyrobiska zostanie wyrównana a głębsze jego części zostaną zasypane materiałem miejscowym oraz masami ziemnymi uzyskanymi z nadkładu. Na tak uformowanej powierzchni projektuje się rozmieścić uprzednio selektywnie gromadzony humus, co znacznie przyspieszy wegetację roślin.

Na etapie likwidacji kopalni nie przewiduje się powstania zagrożeń dla środowiska.

# 5. Potencjalne znaczące oddziaływania przedsięwzięcia

Potencjalne znaczące oddziaływania na środowisko określono dla sytuacji awaryjnej przy uwzględnieniu warunków wynikających z istnienia przedsięwzięcia, użytkowania zasobów naturalnych i zanieczyszczenia.

Podczas prognozowania oparto się ma metodzie wykorzystującej doświadczenia własne autorów opracowania.

Przyjęto skalę ocen w punktacji 0-5, gdzie:

- 0 oznacza brak oddziaływania,

- 1 - oddziaływanie minimalne,

- 2 - oddziaływanie średnie,

- 3 - oddziaływanie znaczące,

- 4 - oddziaływanie duże,

- 5 - oddziaływanie szkodliwe.

Tabela. 1. Zestawienie potencjalnych oddziaływań na środowisko.

| Lp. | Prognozowane oddziaływanie | Bezpośrednie | Pośrednie | Wtórne | Skumulowane | Krótkoterminowe | Długoterminowe | Stałe | Chwilowe | Wzajemne oddziaływania [nr pozycji] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ludzie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6, 7, 8, 9 |
| 2. | Fauna | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, 3, 6, 7, 10 |
| 3. | Flora | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, 2, 6, 7 |
| 4. | Gleba | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1, 2, 3, 5, 6 |
| 5. | Woda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1, 2, 3, 4 |
| 6. | Powietrze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 7. | Hałas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1, 2, 3 |
| 8. | Dobra materialne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, 9 |
| 9. | Dobra kultury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10. | Krajobraz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Podsumowanie | 14 | 9 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 12 |  |

# 6. Porównanie z innymi dostępnymi 
     rozwiazaniami z punktu widzenia 
     czystszej produkcji

Planowana w przyszłości eksploatacja złoża „Bzionków” prowadzona jest na zasadach, które ograniczają do niezbędnego minimum ilość powstających odpadów oraz stwarzane w związku z eksploatacją zagrożenie dla środowiska.

# 7. Obszar ograniczonego użytkowania

Przedsięwzięcie polegające na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „BZIONKÓW” nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

# 8. Monitoring na etapie ekspoatacji 
    i likwidacji kopalni

Dla analizowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności stosowania monitoringu lokalnego na etapie eksploatacji lub likwidacji kopalni.

# 9. Analiza możliwych konfliktów 
     społecznych

Eksploatacja kruszywa ze złoża „Bzionków” prowadzona będzie przez Inwestora po uzyskaniu koncesji na eksploatację. Możliwe konflikty społeczne związane mogą być w związku ze wzrostem ruchu na drodze prowadzącej do złoża.

W wyniku przeprowadzonej oceny nie stwierdzono zasadniczych zagrożeń dla środowiska w wyniku realizacji przedsięwzięcia – eksploatacji złoża „BZIONKÓW”.

Nie przewiduje się również naruszenia interesów osób trzecich, w związku 
z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko.

# 10. Nadzwyczajne zagrożenie środowiska

W związku z eksploatacją złoża „Bzionków”, z uwagi na wielkość złoża i sposób eksploatacji, nie przewiduje się możliwości zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska. Przy północnej granicy złoża przez jego obszar złoża z południowego-wschodu na północny-zachód przebiega linia energetyczna. Dla ww. instalacji przewiduje się utworzenie filara ochronnego, który zgodnie z Polską Normą PN-G-02100 dotyczącą pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych dla linii kablowych, rurociągów i kanałów podziemnych wynosi 2H + 6 m (gdzie H głębokość ułożenia linii kablowych, rurociągu) od najbliższego wyrobisku elementu obudowy.

# 11. Podsumowanie końcowe i wnioski

- Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na podjęciu wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża „BZIONKÓW”. W wyniku prowadzonych prac wydobywczych powstawać będzie wyrobisko odkrywkowe o maksymalnej głębokości około 13,5 m. Docelowo (po uzyskaniu koncesji) robotami wydobywczymi objęty zostanie obszar o powierzchni około 23 ha.

- Planowana eksploatacja złoża prowadzona będzie według technologii zapewniających ograniczenie do minimum ujemnego oddziaływania eksploatacji na środowisko.

- Analizując sytuację, w której inwestycja nie byłaby realizowana (wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia) należy stwierdzić, że podstawowa różnica związana byłaby z zagospodarowaniem terenu.

- Przeznaczone pod eksploatację grunty to grunty użytkowane rolniczo.

- Działalność górnicza – pozyskiwanie kruszywa – będzie w całości prowadzona na gruntach stanowiących własność Inwestora.

- Planowane wydobycie kruszywa spowoduje trwałe zmiany w krajobrazie oraz bezpowrotny ubytek gruntów o charakterze rolniczym.

- Elementy przyrodnicze środowiska, które mogą być narażone na ujemne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia to bardzo ograniczonym zakresie: środowisko gruntowo-wodne, powietrze i klimat akustyczny. Wpływ na wyżej wymienione elementy przyrodnicze środowiska zostały przeanalizowane w niniejszym raporcie.

- Przeprowadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie, że w wyniku zorganizowania pracy projektowanego przedsięwzięcia na warunkach określonych w niniejszym raporcie nie będzie on stanowił istotnego zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

- Niekorzystne oddziaływanie na środowisko planowanej eksploatacji kruszywa powinno być eliminowane na bieżąco głównie poprzez:

  - sukcesywne zdejmowanie i zwałowanie nadkładu co ograniczy lub wyeliminuje unoszenie pyłów w czasie suchej i wietrznej pogody,

  - eliminację niesprawnego sprzętu do zwałowania i pozyskiwania kopaliny oraz właściwe i staranne obchodzenie się z olejami podczas ich wymiany i tankowania maszyn, co wykluczy możliwość zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych substancjami ropopochodnymi.

- Dla analizowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności stosowania monitoringu lokalnego na etapie eksploatacji lub likwidacji kopalni.

- W raporcie pominięto opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych a także analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w obrębie terenu na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, ze względu na ich brak (zał. graf. 3).

- Planowane przedsięwzięcie nie powinno być źródłem potencjalnych konfliktów społecznych. W niniejszym raporcie nie przewiduje się naruszenia interesów osób trzecich, w związku z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko.

# 12. Załączniki

| 1. | Mapa lokalizacji złoża w skali 1 : 25 000 | Zał. nr 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Mapa sytuacyjno-wysokościowa złoża kruszywa naturalnego „Bzionków” w skali 1:2 000 | Zał. nr 2.1 |
| 3. | Mapa spągu złoża kruszywa naturalnego „Bzionków” w skali 1:2 000 | Zał. nr 2.2 |
| 4. | Wycinek mapy geologiczno gospodarczej w skali 1 : 50 000 ark. Dobrodzień | Zał. nr 3 |
| 5. | Przekroje geologiczne przez złoże 1 : 2002000 | Zał. nr 4.1, 4.2 |